近红外光谱玉米成分预测分析报告

一、数据预处理与描述

1.1 数据集概述

本研究使用包含 80 个玉米样本的近红外（NIR）光谱数据集进行建模分析。数据由两部分组成：

光谱特征：波长范围 1100–2498 nm，采样间隔 2 nm，共计 700 个通道/特征（对应每个样本的 700 维输入向量）。

预测目标（多输出回归）：每个样本对应四个化学成分含量：水分（Moisture）、油脂（Oil）、蛋白质（Protein）和淀粉（Starch）。

1.2 预处理流程

为提升训练稳定性并减少不同通道尺度差异带来的影响，采用如下预处理：

特征标准化（Z-score）：对 700 维光谱特征使用 StandardScaler 标准化，使每个通道在训练集上满足均值为 0、方差为 1，并将同样的变换应用于测试集。

数据集划分：按照 7:3 比例随机划分，训练集 56 个样本，测试集 24 个样本（random_state=42）。

补充说明：当前实现仅对输入 X 进行了标准化，未对输出 y（四个成分）做标准化，这会导致不同成分量纲差异对损失函数的权重产生影响。

二、模型设计

针对光谱数据“高维（700维）+ 小样本（80条）”特性，设计了基于 PyTorch 的多目标回归深度学习模型（全连接神经网络 FNN）。

2.1 网络架构

模型采用“共享特征提取 + 多输出回归”的结构：

输入层：700 维光谱向量。

隐藏层：2 层全连接网络，并逐层减半隐藏维度（700→256→128）。

输出层：128→4，分别对应 Moisture、Oil、Protein、Starch。

隐藏层内包含 Linear、BatchNorm1d、ReLU 与 Dropout，用于增强非线性表达能力并提升训练稳定性。

2.2 防过拟合策略

考虑样本量较小，模型引入多种正则化与训练策略：

Dropout：dropout_rate=0.3。

L2 正则化：优化器 weight_decay=1e-4。

学习率调度：ReduceLROnPlateau 根据评估集损失停滞自动降低学习率。

三、模型训练与实现细节

3.1 训练配置

优化器：Adam（lr=0.005，weight_decay=1e-4）。

损失函数：MSELoss。

训练轮数：500 epochs；Batch size：16。

Checkpoint：每 100 个 epoch 保存一次模型参数（CheckPoints/）。

3.2 训练监控

记录 Train Loss 与评估集 Loss 的变化趋势，并输出损失曲线图（Results/Loss_Curve.png）。

说明：当前实现中训练过程中使用测试集计算评估损失，这会造成一定程度的信息泄露。更严格的做法应再划分验证集，或使用 K 折交叉验证。

四、模型评估与结果分析

4.1 性能指标

在测试集（24 条样本）上分别对四个成分计算 MSE、RMSE、MAE 与 R²。指标来自 Results/Test_Predictions.csv 的真实值与预测值。

| 指标 | Moisture | Oil | Protein | Starch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 0.2154 | 0.0231 | 0.2962 | 4.4345 |
| RMSE | 0.4641 | 0.1519 | 0.5443 | 2.1058 |
| MAE | 0.4052 | 0.1284 | 0.3788 | 1.7552 |
| R2 | -0.6658 | -0.0828 | -0.2507 | -4.4712 |

结果解读：当 R² 为负时，说明模型在该测试划分下的泛化效果未达到理想水平，可能不如以训练集均值作为常数预测的简单基线。

4.2 预测效果可视化

报告生成了“真实值 vs 预测值”的散点对比图（Results/Prediction_vs_True.png）。理想情况下散点应沿 y=x 附近分布。

五、总结与改进方案

5.1 当前方案的优点

端到端流程完整：包含数据读取、标准化、训练、保存模型、生成预测结果文件与可视化图表。

多输出建模：单模型同时预测四个成分，具备共享特征学习能力。

具备基本正则化手段：Dropout、L2 正则、学习率调度等。

5.2 改进建议

目标值标准化：对 y 也做标准化（或分别 z-score），推理阶段再反标准化，以缓解不同量纲对 MSE 的影响。

严格验证策略：从训练集再拆分出验证集（train/val/test），或采用 K 折交叉验证，避免训练过程反复“看见测试集”。

损失加权或分目标建模：对不同成分设置损失权重，或分别训练四个单输出模型作基线对比。

引入光谱建模基线：PLSR/SVR 作为 baseline，以便更客观地评估深度学习方案的收益。

采用更适合光谱的结构与预处理：SNV/MSC、Savitzky–Golay 平滑与导数；以及 1D-CNN/TCN 等利用谱序列局部相关性的模型。

提交附件说明

代码：Assignment.py

结果：Test_Predictions.csv

图表：Results/ 目录下的 Loss 曲线图、散点对比图与光谱示例图。

Loss 曲线图：Loss_Curve.png

散点对比图：Prediction_vs_True.png

光谱示例图：nir_spectra_samples.png